ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETIVO.

  - Aquisição de itens para montagem de abatedor de peixes, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento:

| ITEM | QUANTIDADE | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO ORÇADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | MESA FIXA COM CUBA PARA RECEPÇÃO E LAVAGEM. Totalmente em inox 304, corpo em chapa 304 com espessura de no mínimo 2 mm. Pernas de sustentação, pés com regulagem 150 mm, borda 50 mm. Saída esgoto 1.1/2". Cabine altura de 400mm, com cuba 700 x 400 x 300 mm, com dois chuveiros de inox acionados por pedal ou joelho. Acabamentos e soldas higiênicas. Dimensões: Comprimento: 1.400 mm, Largura 400 mm, Altura 850 mm | R$ 5.383,00 |
| 2 | 1 | MESA FIXA COM CUBAS PARA INSENSIBILIZAÇÃO E SANGRIA. Totalmente em inox 304, corpo em chapa 304 com espessura de no mínimo 2 mm. Pernas de sustentação, pés com regulagem 150 mm, borda 50 mm. Saída esgoto 1.1/2". Cuba de insensibilização 850 x 600 x 600 mm, com chapa perfurada a 300 mm. Cuba de sangria 500 x 600 x 250 mm, com prateleira para caixa de coleta de sangue e com chuveiro de inox acionado por pedal ou joelho. Acabamentos e soldas higiênicas. Dimensões: Comprimento: 1.600 mm, Largura 600mm, Altura 850 mm | R$ 9.913,67 |
| 3 | 1 | MESA FIXA COM CUBAS PARA DESCAMAÇÃO, EVISCERAÇÃO E LAVAGEM. Totalmente em inox 304, corpo em chapa 304 com espessura de no mínimo 2 mm. Pernas de sustentação, pés com regulagem 150mm, borda 50mm. Saída esgoto 1.1/2". Cuba de 850 x 600 x 250 mm, com chapa perfurada a 200mm com prateleira para caixa de coleta de escamas, com chuveiro de inox acionado por pedal ou joelho. Cuba de 850 x 600 x 250 mm, com chapa perfura a 200mm com prateleira para caixa de coleta de vísceras, com chuveiro de inox acionado por pedal ou joelho. Cuba de 1.000 x 600 x 100 mm para lavagem, com chuveiro de inox acionado por pedal ou joelho. Acabamentos e soldas higiênicas. Dimensões: Comprimento: 2.750 mm, Largura 600 mm, Altura 850 mm. | R$ 6.861,50 |
| 4 | 1 | MESA FIXA COM CUBA PARA FILETAGEM E ARMÁRIO DE EMBALAGENS. Totalmente em inox 304, corpo em chapa 304 com espessura de no mínimo 2 mm. Pernas de sustentação, pés com regulagem 150 mm, borda 50 mm. Saída esgoto 1.1/2". Cuba de 885 x 600 x 250 mm, com grade de inox a 200 mm, com prateleira para caixa de coleta e com chuveiro de inox acionado por pedal ou joelho. Armário de embalagens comprimento 885 mm, com 2 prateleiras e porta dupla. Acabamentos e soldas higiênicas. Dimensões: Comprimento: 1.770 mm, Largura 600 mm, Altura 850 mm. | R$ 7.130,67 |
| 5 | 1 | ARMÁRIO PARA UTENSÍLIOS. Totalmente em inox 304, corpo em chapa 304 com espessura de no mínimo 2 mm. Pés com regulagem 150 mm. Prateleiras 5 unidades. Porta bipartida. Acabamentos e soldas higiênicas. Dimensões: Comprimento: 1.000 mm, Altura: 1.500 mm, Profundidade: 500 mm. | R$ 9.787,33 |
| 6 | 1 | LAVATORIO COM ESTERELIZADOR. Confeccionado totalmente em aço inox 304. Fixação pedestal. Tendo válvula de acionamento tipo joelho ou pedal e pica em aço inox. Saboneteira em inox. Esterilizador com isolamento térmico para facas e chairas elétrico 220V. Acabamentos e soldas higiênicas. | R$ 3.327,67 |
| 7 | 1 | LAVA BOTAS MANUAL COM LAVATÓRIO. Construído totalmente em aço inox 304. Pés com regulagem. Escova manual. Recipiente para sabão. Válvula de acionamento tipo pedal ou joelho e bica em aço inox. Saboneteira de inox. Acabamentos e soldas higiênicas. | R$ 4.996,67 |
| 8 | 1 | MÁQUINA DE GELO EM ESCAMAS. Em aço inox, Depósito com capacidade de no mínimo 25 quilos. Produção mínima: 75 kg/dia. Garantia mínima de 03 (três) meses, contados da data da entrega. | R$ 12.276,50 |

  - Durante o período de garantia, para os itens 8 e 9, em caso de defeito, acionará a contratada que deverá encaminhá-lo à assistência técnica especializada e apta à prestar completa assistência, bem como o fornecimento de peças necessárias à manutenção do equipamento, ficando responsável pelas despesas originadas com a remoção do mesmo até o local da prestação do serviço e posteriormente o retorno ao Município.

    - A contratada deverá atender ao chamado da Administração Municipal em até 48 horas após a solicitação.

      - Havendo atraso no atendimento ou na execução da manutenção do veículo a Administração Municipal reserva-se o direito de solicitar outro equipamento equivalente ao licitante.

- JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO.

2.1. Atender demanda da Secretaria da Agricultura.

- CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS.

3.1. A natureza do objeto a ser contratado é de natureza comum nos termos do parágrafo único, do artigo 1º, da Lei 10.520, de 2002, e as especificações dos materiais estão definidas de forma clara, concisa e objetiva e que as unidades de medida atendem ao princípio da padronização usual existente no mercado.

- ENTREGA E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

  - O prazo de entrega dos itens é de até 90 (NOVENTA) dias corridos, em conformidade com este Termo de Referência e o Empenho emitido. O local de entrega será na Rua Monsenhor Jacob Seger, 186, Bairro Centro, Arroio do Meio/RS, CEP 95940-000.

  - O bem poderá ser rejeitado, no todo, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 30 (TRINTA) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

  - O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

  - São obrigações da Contratante:

    - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

    - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

    - Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

    - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

    - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

  - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

  - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

    - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, procedência e prazo de validade;

    - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

    - Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

    - Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

    - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

    - Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

- DA SUBCONTRATAÇÃO.

  - Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

- DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA.

  - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

- DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO.

  - Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

  - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas

ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

- DO PAGAMENTO.

  - O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

  - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

  - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

    - Constatando-se, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

  - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

  - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

  - Antes de cada pagamento à contratada, será realizada de forma on-line consulta aos sítios eletrônicos oficiais para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

  - Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

  - Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

  - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

  - Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

  - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação de habilitação.

    - Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

  - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

    - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Arroio do Meio, RS, 12 de fevereiro de 2021.

ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 – MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

| NOME DE FANTASIA: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZÃO SOCIAL: |  |  |  |  |
| CNPJ: |  |  |  |  |
| INSC. EST.: |  |  |  |  |
| OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO( ) |  |  |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |  |  |
| BAIRRO: |  |  | CIDADE: |  |
| CEP: |  |  | E-MAIL: |  |
| TELEFONE: |  |  | FAX: |  |
| CONTATO DA LICITANTE: |  |  | TELEFONE: |  |
| BANCO DA LICITANTE: |  |  | CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: |  |
| Nº DA AGÊNCIA: |  |  |  |  |
| ITEM | QTDE | DESCRIÇÃO |  | VALOR UNITÁRIO |  |
| 1 | 1 | MESA FIXA COM CUBA PARA RECEPÇÃO E LAVAGEM. Totalmente em inox 304, corpo em chapa 304 com espessura de no mínimo 2 mm. Pernas de sustentação, pés com regulagem 150 mm, borda 50 mm. Saída esgoto 1.1/2". Cabine altura de 400mm, com cuba 700 x 400 x 300 mm, com dois chuveiros de inox acionados por pedal ou joelho. Acabamentos e soldas higiênicas. Dimensões: Comprimento: 1.400 mm, Largura 400 mm, Altura 850 mm |  |  |  |
| 2 | 1 | MESA FIXA COM CUBAS PARA INSENSIBILIZAÇÃO E SANGRIA. Totalmente em inox 304, corpo em chapa 304 com espessura de no mínimo 2 mm. Pernas de sustentação, pés com regulagem 150 mm, borda 50 mm. Saída esgoto 1.1/2". Cuba de insensibilização 850 x 600 x 600 mm, com chapa perfurada a 300 mm. Cuba de sangria 500 x 600 x 250 mm, com prateleira para caixa de coleta de sangue e com chuveiro de inox acionado por pedal ou joelho. Acabamentos e soldas higiênicas. Dimensões: Comprimento: 1.600 mm, Largura 600mm, Altura 850 mm |  |  |  |
| 3 | 1 | MESA FIXA COM CUBAS PARA DESCAMAÇÃO, EVISCERAÇÃO E LAVAGEM. Totalmente em inox 304, corpo em chapa 304 com espessura de no mínimo 2 mm. Pernas de sustentação, pés com regulagem 150mm, borda 50mm. Saída esgoto 1.1/2". Cuba de 850 x 600 x 250 mm, com chapa perfurada a 200mm com prateleira para caixa de coleta de escamas, com chuveiro de inox acionado por pedal ou joelho. Cuba de 850 x 600 x 250 mm, com chapa perfura a 200mm com prateleira para caixa de coleta de vísceras, com chuveiro de inox acionado por pedal ou joelho. Cuba de 1.000 x 600 x 100 mm para lavagem, com chuveiro de inox acionado por pedal ou joelho. Acabamentos e soldas higiênicas. Dimensões: Comprimento: 2.750 mm, Largura 600 mm, Altura 850 mm. |  |  |  |
| 4 | 1 | MESA FIXA COM CUBA PARA FILETAGEM E ARMÁRIO DE EMBALAGENS. Totalmente em inox 304, corpo em chapa 304 com espessura de no mínimo 2 mm. Pernas de sustentação, pés com regulagem 150 mm, borda 50 mm. Saída esgoto 1.1/2". Cuba de 885 x 600 x 250 mm, com grade de inox a 200 mm, com prateleira para caixa de coleta e com chuveiro de inox acionado por pedal ou joelho. Armário de embalagens comprimento 885 mm, com 2 prateleiras e porta dupla. Acabamentos e soldas higiênicas. Dimensões: Comprimento: 1.770 mm, Largura 600 mm, Altura 850 mm. |  |  |  |
| 5 | 1 | ARMÁRIO PARA UTENSÍLIOS. Totalmente em inox 304, corpo em chapa 304 com espessura de no mínimo 2 mm. Pés com regulagem 150 mm. Prateleiras 5 unidades. Porta bipartida. Acabamentos e soldas higiênicas. Dimensões: Comprimento: 1.000 mm, Altura: 1.500 mm, Profundidade: 500 mm. |  |  |  |
| 6 | 1 | LAVATORIO COM ESTERELIZADOR. Confeccionado totalmente em aço inox 304. Fixação pedestal. Tendo válvula de acionamento tipo joelho ou pedal e pica em aço inox. Saboneteira em inox. Esterilizador com isolamento térmico para facas e chairas elétrico 220V. Acabamentos e soldas higiênicas. |  |  |  |
| 7 | 1 | LAVA BOTAS MANUAL COM LAVATÓRIO. Construído totalmente em aço inox 304. Pés com regulagem. Escova manual. Recipiente para sabão. Válvula de acionamento tipo pedal ou joelho e bica em aço inox. Saboneteira de inox. Acabamentos e soldas higiênicas. |  |  |  |
| 8 | 1 | MÁQUINA DE GELO EM ESCAMAS. Em aço inox, Depósito com capacidade de no mínimo 25 quilos. Produção mínima: 75 kg/dia. Garantia mínima de 03 (três) meses, contados da data da entrega. |  |  |  |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |

A EMPRESA: ............................................ DECLARA QUE:

- ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

- VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

- PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

- QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO/RS, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

- QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NA AV. DR. SILVIO BEZERRA DE MELO Nº 363, CENTRO, CEP: 59.390-000, _______________/UF TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

LOCAL E DATA

_____________________________________

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTAÇÕES CONTENDO PREÇOS EXCESSIVOS, SIMBÓLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUÍVEIS, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OU AINDA, QUE OFEREÇAM PREÇOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES.

ANEXO III – DECLARAÇÃO’1 DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO/RS

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

_____________________, PORTADOR DO RG _______________, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, ___________________, CNPJ ___________________, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

________________ EM, ___ DE _________ DE 2021.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

ANEXO IV – DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021

..............................................., INSCRITO NO CNPJ Nº ..........................., POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O (A) SR (A) ................................., PORTADOR (A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº ................ E CPF Nº............................, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ( ).

...............................

(DATA)

.................................

(REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021

(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE (IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE), PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2020-SRP, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE ARROIO DO MEIO/RS, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

.................., ..... DE ..........   DE 2021.

REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO/RS

AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO

A EMPRESA .............................., INSCRITA NO CNPJ Nº ................................., POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR....................................., PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº...................... E DO CPF Nº ......................., DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE _______________/UF OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

________________ EM, ___ DE _________ DE 2021.

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF)

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021

A ...........................................................(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), CNPJ Nº........................., LOCALIZADA À ..........................................., DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO/RS – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021

........, ......... DE ...................   DE 2021.

_______________________________

REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO Nº ___/2021

CONTRATO DE COMPRA Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI O(A).......................................................... E A EMPRESA .............................................................

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO, RS, com sede na Rua Monsenhor Jacob Seger, 186, Bairro Centro, na cidade de Arroio do Meio, RS, inscrito no CNPJ sob o nº 87.297.271/0001-39, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, Sr. DANILO JOSÉ BRUXEL, CPF nº 367.431.780-04, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) do CPF nº ........................., em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 003/2021,  mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

  - O objeto do presente Contrato é a aquisição de itens para montagem de abatedor de peixes, conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

  - Este Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

  - Discriminação do objeto:

| ITEM | QTDE | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | MESA FIXA COM CUBA PARA RECEPÇÃO E LAVAGEM. Totalmente em inox 304, corpo em chapa 304 com espessura de no mínimo 2 mm. Pernas de sustentação, pés com regulagem 150 mm, borda 50 mm. Saída esgoto 1.1/2". Cabine altura de 400mm, com cuba 700 x 400 x 300 mm, com dois chuveiros de inox acionados por pedal ou joelho. Acabamentos e soldas higiênicas. Dimensões: Comprimento: 1.400 mm, Largura 400 mm, Altura 850 mm |  |
| 2 | 1 | MESA FIXA COM CUBAS PARA INSENSIBILIZAÇÃO E SANGRIA. Totalmente em inox 304, corpo em chapa 304 com espessura de no mínimo 2 mm. Pernas de sustentação, pés com regulagem 150 mm, borda 50 mm. Saída esgoto 1.1/2". Cuba de insensibilização 850 x 600 x 600 mm, com chapa perfurada a 300 mm. Cuba de sangria 500 x 600 x 250 mm, com prateleira para caixa de coleta de sangue e com chuveiro de inox acionado por pedal ou joelho. Acabamentos e soldas higiênicas. Dimensões: Comprimento: 1.600 mm, Largura 600mm, Altura 850 mm |  |
| 3 | 1 | MESA FIXA COM CUBAS PARA DESCAMAÇÃO, EVISCERAÇÃO E LAVAGEM. Totalmente em inox 304, corpo em chapa 304 com espessura de no mínimo 2 mm. Pernas de sustentação, pés com regulagem 150mm, borda 50mm. Saída esgoto 1.1/2". Cuba de 850 x 600 x 250 mm, com chapa perfurada a 200mm com prateleira para caixa de coleta de escamas, com chuveiro de inox acionado por pedal ou joelho. Cuba de 850 x 600 x 250 mm, com chapa perfura a 200mm com prateleira para caixa de coleta de vísceras, com chuveiro de inox acionado por pedal ou joelho. Cuba de 1.000 x 600 x 100 mm para lavagem, com chuveiro de inox acionado por pedal ou joelho. Acabamentos e soldas higiênicas. Dimensões: Comprimento: 2.750 mm, Largura 600 mm, Altura 850 mm. |  |
| 4 | 1 | MESA FIXA COM CUBA PARA FILETAGEM E ARMÁRIO DE EMBALAGENS. Totalmente em inox 304, corpo em chapa 304 com espessura de no mínimo 2 mm. Pernas de sustentação, pés com regulagem 150 mm, borda 50 mm. Saída esgoto 1.1/2". Cuba de 885 x 600 x 250 mm, com grade de inox a 200 mm, com prateleira para caixa de coleta e com chuveiro de inox acionado por pedal ou joelho. Armário de embalagens comprimento 885 mm, com 2 prateleiras e porta dupla. Acabamentos e soldas higiênicas. Dimensões: Comprimento: 1.770 mm, Largura 600 mm, Altura 850 mm. |  |
| 5 | 1 | ARMÁRIO PARA UTENSÍLIOS. Totalmente em inox 304, corpo em chapa 304 com espessura de no mínimo 2 mm. Pés com regulagem 150 mm. Prateleiras 5 unidades. Porta bipartida. Acabamentos e soldas higiênicas. Dimensões: Comprimento: 1.000 mm, Altura: 1.500 mm, Profundidade: 500 mm. |  |
| 6 | 1 | LAVATORIO COM ESTERELIZADOR. Confeccionado totalmente em aço inox 304. Fixação pedestal. Tendo válvula de acionamento tipo joelho ou pedal e pica em aço inox. Saboneteira em inox. Esterilizador com isolamento térmico para facas e chairas elétrico 220V. Acabamentos e soldas higiênicas. |  |
| 7 | 1 | LAVA BOTAS MANUAL COM LAVATÓRIO. Construído totalmente em aço inox 304. Pés com regulagem. Escova manual. Recipiente para sabão. Válvula de acionamento tipo pedal ou joelho e bica em aço inox. Saboneteira de inox. Acabamentos e soldas higiênicas. |  |
| 8 | 1 | MÁQUINA DE GELO EM ESCAMAS. Em aço inox, Depósito com capacidade de no mínimo 25 quilos. Produção mínima: 75 kg/dia. Garantia mínima de 03 (três) meses, contados da data da entrega. |  |
| VALOR TOTAL |  |  |  |

  - Durante o período de garantia, para os itens 8 e 9, em caso de defeito, acionará a contratada que deverá encaminhá-lo à assistência técnica especializada e apta à prestar completa assistência, bem como o fornecimento de peças necessárias à manutenção do equipamento, ficando responsável pelas despesas originadas com a remoção do mesmo até o local da prestação do serviço e posteriormente o retorno ao Município.

    - A contratada deverá atender ao chamado da Administração Municipal em até 48 horas após a solicitação.

      - Havendo atraso no atendimento ou na execução da manutenção do veículo a Administração Municipal reserva-se o direito de solicitar outro equipamento equivalente ao licitante.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

  - O prazo de vigência deste Contrato será da data de ____/____/______ e encerramento em ____/____/______, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

  - O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............).

  - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

  - As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, na classificação abaixo: (Convênio MAPA – Plataforma + Brasil nº 892025/2019)

07 – Secretaria da Agricultura

01 – Fundo Municipal da Agricultura

26 – Transporte

782 – Transporte Rodoviário

0099 – Serviços de Transporte Rodoviário

1067 – Aquisição de Máquinas e Caminhões

3.4.4.90.52.000000 – Equipamentos e Material Permanente

1054 – Recurso – Alienação de Bens

07 – Secretaria da Agricultura

01 – Fundo Municipal da Agricultura

20 – Agricultura

608 – Promoção da Produção Agropecuária

0078 – Desenvolvimento da Agricultura

2035 – Programa de Apoio Produção Agropecuária

3.4.4.90.52.000000 – Equipamentos e Material Permanente

1080 – Recurso – Ministério da Agricultura

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

  - O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

  - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

  - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

    - Constatando-se, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

    - Constar no corpo da nota fiscal a seguinte descrição: “Convênio MAPA – Plataforma + Brasil nº 892025/2019”.

  - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

  - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

  - Antes de cada pagamento à contratada, será realizada de forma on-line consulta aos sítios eletrônicos oficiais para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

  - Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

  - Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

  - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

  - Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

  - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação de habilitação.

    - Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

  - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

    - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA SEXTA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

  - O prazo de entrega dos itens é de até 90 (NOVENTA) dias corridos, em conformidade com este Termo de Referência e o Empenho emitido. O local de entrega será na Rua Monsenhor Jacob Seger, 186, Bairro Centro, Arroio do Meio/RS, CEP 95940-000.

  - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 30 (TRINTA) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

  - O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

CLAÚSULA SÉTIMA – FISCALIZAÇÃO.

  - A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

  - As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

  - As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO.

  - O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

    - Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

    - Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

  - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

  - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

    - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

    - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

    - Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES.

  - É VEDADO À CONTRATADA:

    - Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

    - Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES.

  - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

  - As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS.

  - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO.

  - É eleito o Foro da Comarca de Arroio do Meio/RS para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

  - Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Arroio do Meio, RS, __ de _____________ de 2021.

____________________________

...............................

Representante da Contratada

_________________________

DANILO JOSÉ BRUXEL

Prefeito Municipal

Opino pela contratação,

__________________________

ISRAEL DE BORBA

Assessor Jurídico Municipal, OAB/RS, 103.198

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.